建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：罗平荣桦免烧砖有限公司搬迁升级改造项目

建设单位（盖章）： 罗平荣桦免烧砖有限公司

编制日期：          2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

现状照片

| “陈兵免烧砖厂”已拆除：用地已归还 | 本项目：入口现状 |
| --- | --- |
| 本项目：生产车间 | 本项目：办公生活区 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	 16

四、主要环境影响和保护措施	19

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	40

附表 建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件1  评审意见及修改对照表

附件2  投资项目备案证

附件3  营业执照

附件4  土地租赁协议

附件5  生态红线及规划地类查询结果

附件6  永久基本农田查询结果

附件7  罗平县人民政府办公室关于印发罗平县禁止核发类排污单位分类处置暨免烧砖行业清理整顿工作实施方案的通知

附件8  罗平县人民政府办公室关于印发罗平县禁止核发类排污单位分类处置暨免烧砖行业清理整顿分类处置意见和产业布局情况的通知

附件9  环境质量现状检测报告

附件10 污水委托处理协议

附件11曲靖市生态环境局行政处罚决定书（曲环罗罚字[2022]8号）及缴纳证明

附件12 环评技术咨询合同

附件13 环评委托书

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区水系图

附图3  项目周围环境关系图

附图4  项目平面布置图

附图5  环境质量现状监测点位图

附图6  项目与罗平县声环境功能区划位置关系图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 罗平荣桦免烧砖有限公司搬迁升级改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-530324-04-02-540642 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵家国 | 联系方式 | 13988913741 |
| 建设地点 | 云南省曲靖市罗平县腊山（街道）学田村委会学田村旁 |  |  |
| 地理坐标 | （104度21分8.918秒，24度53分26.285秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [C3031]黏土砖瓦 及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 罗平县发展和改革局 | 项目备案文号 | 2110-530324-04-02-540642 |
| 总投资（万元） | 160 | 环保投资 （万元） | 25.6 |
| 环保投资占比（%） | 16 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：应罗平县政府要求进行升级改造，本项目于2019年6月租地后开始进行场地平整，现已建成办公生活区、生产车间，制砖系统设备已安装，未进行生产。已根据曲环罗罚字[2022]8号处罚，本次为完善环评手续。 | 用地面积（m2） | 3100 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价判定表 专项评价类比; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目排放废气主要为颗粒物，不排放含有毒有害污染物的废气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活废水经处理后用作免烧砖养护用水。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 项目不涉及有毒有害物质；机油储存量低于临界值。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目用水由市政供水管网提供，不直接从河道取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 项目不涉及海洋; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、 矿泉水、温泉等特殊地下水资源 保护区; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 由上表可知，项目不设置专章评价。 |
| 规划 情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目位于罗平县腊山街道学田村，不在罗平县城市规划范围内。根据生态红线及规划地类查询结果（附件5）：项目占地性质为“城乡建设用地”，不违背当地城市发展总体规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 根据《曲靖市人民政府关于印发曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（曲政发〔2021〕27 号）：罗平县共划分 10 个生态 环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控 3 类。 （1）优先保护单元（共 3 个），包含生态保护红线和一般生态空间， 主要分布在万峰山及东南部喀斯特地带石漠化防治区、水源保护区等重点生态功能区域。 （2）重点管控单元（共 6 个），包含开发强度高、污染物排放强度 大、生态环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感、弱扩散区等，主要分布在南盘江上游和北盘江流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。 （3）一般管控单元（共 1 个），为优先保护、重点管控单元之外的 区域。 本项目位于腊山街道学田村委会学田村旁，选址不在南盘江上游和北盘江流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域内。项目用地未占用云南省生态保护红线，不占用永久性生态红线。不涉及饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域。因此，本项目属于一般管控单元内。 项目与曲靖市一般管控单元环境准入清单符合性分析见表 1-2。 表1-2 项目与曲靖市一般管控单元生态环境准入清单符合性分析 类别; “三线一单”要求; 项目情况; 符合性. 生态 保护 红线 和一 般生 态空 间; 执行云南省人民政府发布的生态保护红线，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 根据项目生态红线及规划地类查询结果（附件5）：罗平县自然资源局明确项目用地不在罗平县生态保护红线范围内，即项目符合罗平县生态保护红线规划。; 符合. 环境 质量 底线; 水环境质量底线。到 2025 年，全市水环境质量总体优良，集中式饮用水水源地水质保持稳定，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣 V 类水体，水生态系统功能初步恢复。到2035 年，全市地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源地水质 稳定达标。; ①根据曲靖市生态环境局发布的《2021年6月-2022年6月份地表水环境质量》，多依河多依断面全年监测水质为Ⅲ类及以上，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质量标准。 ② 运营期间生产废水主要为养护废水和设备冲洗废水，生产废水中的污染物主要是SS，收集至厂区内的沉淀池中，经沉淀处理后回用于生产，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后依托紧邻的“罗平常丰免烧砖有限公司”建设的一体化污水处理站处理达标后回用于生产，不外排。项目严格执行污染防治措施，对周边环境影响较小。; 符合. 大气环境质量底线。到 2025 年，环境空气质量稳中向好，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准，优良率保持稳定，达到省级下达的考核目标要求。到 2035 年，环境空气质量全面改善，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准。; ①根据曲靖市生态环境局网站公开的《“十三五”圆满收官，罗平县全面打赢蓝天保卫战》（2021年1月11日），2020年罗平县区环境空气质量优良率达100%，全年环境空气质量均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，罗平县属于达标区。根据监测，评价区TSP能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值的要求。 ②本项目生产废气污染物主要为颗粒物，在采取本环评提出的废气治理措施后，污染物排放能达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值1.0mg/m3标准排放，对周边环境影响可接受。; 符合. 环境 质量 底线; 土壤环境风险防控底线。到 2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，农用地和建设用地土壤环境安全基本得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目对土壤潜在影响污染为废气，废气主要为颗粒物，为非金属矿物，不涉及土壤污染重点污染物，项目运营对土壤影响小。; 符合. 资源 利用 上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗完成省级下达的控制目标。; 项目新鲜用水量不大，资源消耗量相对区域资源利用量较小；项目占地为城乡建设用地，不涉及基本农田。; 符合. 生态环境准入清单; 空间布局约束; 1.禁止新建、改扩建中小水电项目，现有中小水电站应按照环评批复和水资源论证报告（未明确生态流量的根据相关要求科学确定生态流量）要求，确保连续稳定下泄生态流量；; 本项目不属于中小水电项目。; 符合. 2、禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。; 根据附件6“永久基本农田查询结果”，本项目占地不涉及基本农田和基本农田保护区 。; 符合. 污染物排放管控; 1、现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。; 本项目为新建项目，排放的污染物主要为颗粒物，采取相应措施后达标排放; 符合. 2、灌溉用水应满足灌溉水水质标准。; 项目生产废水收集经沉淀处理后回用于生产，不外排；生活污水经处理达标后回用于生产，不外排。; 符合. 3、加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量。规模化畜禽养殖场（小区）配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。; 本项目不涉及使用化肥农药，不涉及畜禽养殖。; 符合. 环环境风险防控; 1、禁止使用国家规定的禁限用农药名录中的农药。; 本项目不涉及使用农药。; 符合. 2、加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。; 项目建成后制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。; 符合. 资源 开发 效率 要求; 1、优化能源结构，加强清洁能源利用。2、提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。; 项目利用能源主要为水和电，为清洁能源；根据附件6“永久基本农田查询结果”，项目未占用基本农田。. 由上表可知，项目的建设符合《曲靖市市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中的相关规定。 2、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析如下： 表1-3 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》要求; 本项目建设情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头项目，项目选址不在长江干线范围，不属于《长江干线过江通道布局规划》范围。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于学田村，不占用生态红线；选址不在自然保护区、风景名胜区范围内。; 符合. 3; 禁止在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目区及周边不涉及饮用水源保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海岸等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区，不涉及国家湿地公园; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及长江岸线保护区也不涉及重要江河湖泊划定的保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目生产废水收集经沉淀处理后回用于生产，不外排；生活污水经处理达标后回用于生产，不外排。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目为免烧砖生产，不涉及生产性捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 根据《云南省推动长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）的通知》（云发改基础[2019]924号），本项目所在区域不属于长江干支流 1 公里范围内的区域。 项目为免烧砖生产，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 用地规划为“城市建设用地”，项目为免烧砖生产，所用能源为电能，属于清洁能源，排放的污染物主要为颗粒物，不属于高污染项目。; 不冲突. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为免烧砖生产，不属于石化、煤化工项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目工艺、设备符合国家产业政策，不属于法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。项目所用能源为电能，属于清洁能源。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 其他已按照法律法规及相关政策文件从严执行。; 符合. 根据上表对照分析，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》。 3、产业政策符合性分析 本项目属于砖瓦制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于限制类和淘汰类项目，同时，项目已于2021年10月取得了投资项目备案证（项目代码：2110-530324-04-02-540642），因此，项目符合相关国家及地方产业政策要求。 4、选址合理性分析 本项目位于罗平县腊山街道学田村委会学田村旁，不涉及生态红线、永久基本农田、自然保护区、风景名胜区、世界遗产地、水源地保护区等，也不涉及居民搬迁。不属于城市规划范围内，项目用地规划为“城市建设用地”，因此本项目选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、本项目基本情况 1、项目名称：罗平荣桦免烧砖有限公司搬迁升级改造项目 2、建设单位：罗平荣桦免烧砖有限公司 3、建设地点：罗平县腊山街道学田村委会学田村旁 4、建设性质：迁建 5、投资：160万 6、建设内容及规模： 原项目不再进行生产，设备设施已拆除。本次另行选址，租用学田村废弃砂塘进行搬迁升级改造，采用QT10-15型机升级改造免烧砖生产线1条，建成后年产免烧砖6000万块。 主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 工程名称; 建设内容; 建设 进度. 主体工程; 生产车间; 建筑面积约500m2，位于项目中部，为1层钢结构生产厂房，三面封闭，建筑高9m。内设QT10-15型多功能全自动制砖机1套（含配料、搅拌机、成型机、码垛机、液压站、控制系统等）；; 已建；需进一步完成整个生产车间的半封闭施工。. 养护棚; 建筑面积约500m2，位于项目北侧，为1层钢结构养护棚，建筑高8m。; 待建. 储运工程; 原辅料区; 水泥筒仓1个，用于储存水泥，容积100t；筒仓呼吸口布袋除尘器对筒仓粉尘进行处理后排放。; 已建. 砂仓1个（150t），用于入场砂石料储存; 已建. 成品区; 露天，位于项目西侧、北侧，用于堆放免烧砖成品。; 场地需硬化处理. 辅助工程; 办公生活区; 位于项目北侧，占地面积100m2；2层板房结构，建筑面积160m2，用于办公、生活。; 已建. 公用工程; 供电; 由市政电网供给，项目北侧设置1台250KVA变压器，与罗平常丰免烧砖有限公司共用；; 已建. 供水; 从学田村给水管引入，并设置1个30m3的蓄水池。; 已建. 排水; 1、雨污分流，初期雨水经收集、沉淀后回用； 2、生产废水收集、沉淀后回用，不外排； 3、生活污水经隔油池、化粪池预处理后，依托紧邻的“罗平常丰免烧砖有限公司”拟建的污水处理站处理达标后回用于生产，不外排。; 待建. 环保工程; 废水; 隔油池; 1个，容积0.2m3；; 待建. 沉淀池; 1座，容积3m3，位于养护棚东侧，收集生产用水进行沉淀，处理后回用于生产。; 待建. 初期雨水收集池; 1座，容积25m3，位于项目区东南侧，用于收集初期雨水，沉淀后回用于生产，不外排。; 待建. 化粪池; 1座，容积3m3，位于厂区北侧，用于收集生活污水进行预处理。; 待建. 废气; 筒仓粉尘; 筒仓粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放；; 已建. 车间、砂仓粉尘; 设置一套喷淋装置进行雾化降尘。; 待建. 厨房油烟; 油烟净化器处理后引至屋顶排放。; 待建. 噪声; 基础减震; 厂房隔声，用于降低生产设备噪声; /. 固废; 垃圾桶; 厂区内分散布置4个垃圾桶，用于收集生活垃圾，经收集后委托环卫部门清运。; /. 危废暂存间; 设置危废暂存间1间，面积5m2，用于收集、临时暂存项目内机修过程中产生的废机油，定期委托资质单位清运处置。; 待建. 7、项目产品方案 项目年产6000万块免烧砖，具体产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 参考规格（mm）; 备注; 产量（万块/a）. 1; 标准免烧砖; 240×115×51; 具体规格按客户要求; 6000. 2; 非标准免烧砖; 200×90×50. 3; 空心免烧砖; 390×190×190. 4; 空心免烧砖; 390×190×140. 5; 多孔免烧砖; 240×115×90. 6; 透水砖; 300×150×50. 8、项目主要原辅料用量 项目具体原辅料信息见表2-3，总物料平衡见表2-4。 表2-3 项目原辅材料一览表 原辅材料; 年用量（t/a）; 贮存量（t）; 物质形态; 备注. 砂石; 183927t/a; 100t; 粒状; 外购，散装. 水泥; 18393t/a; 80t; 粉状; 外购，散装，罐车运输入厂. 新鲜水; 7665m³/a; /; /; 自来水，从学田村引入. 氧化铁红; 15t/a; /; 粉末状; 外购，袋装. 表2-4 本项目总物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量t/a; 名称; 数量t/a. 砂石; 183927; 标准免烧砖、非标准免烧砖、空心免烧砖、多孔免烧砖、透水砖; 209999.872. 水泥; 18393. 新鲜水; 7665. 氧化铁红; 15; 废气：颗粒物; 0.128. 合计; 210000; 合计; 210000. 9、主要生产设备 项目主要设备清单见下表。 表2-5 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 配置; 数量; 备注. 1; 成型主机系统（QT10-15）; 含成型机、码垛机、液压站、控制系统等; 1套; 新增. 2; 出板机; /; 1套. 3; 自动上板机; /; 1套. 4; 空压机; /; 1台. 5; 砂仓; 100t; 1个. 6; 水泥筒仓; 100t; 1个; 利旧. 10、项目劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：本项目劳动定员为12人，在项目内食宿。 （2）工作制度：每年工作300天，每天1班制，工作时间8小时。 11、项目平面布局 项目区内设有生产车间、养护棚、料棚、成品区和办公生活区，项目总体布局较简单，项目内布置1条免烧砖生产线。 生产车间位于项目中部；养护棚位于生产车间北侧；原料区位于项目入口处；成品区露天，位于厂区南侧；办公生活区为2层板房，位于厂区北侧。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、项目生产工艺 标砖、多孔砖以外购的砂石、水泥为原料，加水搅拌混合、砌块成型、养护等工序制成；工艺流程见下图。 图2-1 免烧砖生产工艺流程及产排污环节 工艺流程简述 （1）原料进场 水泥：使用散装水泥，采用密闭的罐车运输到厂区，输送用输灰管将罐车的出料口与筒仓的进料口连接，利用罐车自带气力输送系统将罐车中的物料输送到筒仓中暂存。泵送上料引起仓内粉料运动过程中产生粉尘，经呼吸口布袋除尘器净化后通过呼吸口排放。 砂石：由汽车运至厂区后直接卸料入砂仓，装卸产生少量粉尘，经喷雾降尘后无组织排放。 氧化铁红：货车运输堆放于料棚储存，会产生少量粉尘，自然沉降后，人工收集投入生产，其余无组织排放。 （2）配料、搅拌：根据生产需求，选定所需原料配比由配料机进行计量砂石和水泥用量，通过输送通道装料入搅拌机，透水砖需添加氧化铁红，则由人工进行添加。配料工段会产生少量扬尘，喷淋沉降于搅拌机内回用于生产，剩余部分无组织排放。搅拌均匀后由皮带输送至成型主机。 （3）砌块成型：搅拌混合均匀后的物料由皮带运输机送至制砖机，在压力作用下一次压制成型。此过程产生的成型不合格品返回搅拌工序重新搅拌，码垛好的成型砖坯由叉车运至养护棚进行初步养护。 （4）养护：制成的坯体由叉车运至养护区晾晒0.5天，成型后洒水养护，使得水分在产品表面和内部均于扩散，提高成品质量，每天洒水3次，浇水养护3天后，再进行自然养护15 天。 （5）成品：对养护结束的成品进行检验即可出售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原“陈兵免烧砖厂”概况 原“陈兵免烧砖厂”建于2019年6月，位于罗平县腊山街道普陀居委会普陀村，主要进行免烧砖生产，年产免烧砖500万块。原项目未办理环评、竣工验收、排污许可证等环保相关手续。 应罗平县政府要求进行搬迁升级，2019年9月拆除了“陈兵免烧砖厂”的所有建构筑物、设备；并成立“罗平荣桦免烧砖有限公司”（陈兵免烧砖厂与罗平荣桦免烧砖有限公司系同一法人），另行选址于腊山街道学田村委会学田村旁，租用学田村废弃砂塘建设“罗平荣桦免烧砖有限公司搬迁升级改造项目”。 1、原项目工程组成 原项目主要包括年产500万块免烧砖的制砖系统一套，项目紧邻普妥村，员工不在项目内食宿。项目工程组成情况见表2-6所示。 表2-6 原项目工程组成内容 类别; 工程名称; 内容; 现状. 主体 工程; 生产区; 加工区占地面积约1000m2，包括制砖系统1套、原料、产品临时堆场; 已拆除. 辅助 工程; 办公区; 占地面积50m2，主要用于办公；; 已拆除. 公用 工程; 供电; 市政电网供给; 已拆除. 供水; 普妥村引入; 已拆除. 环保 工程; 排水系统; 排水沟; 已拆除. 2、原项目主要生产设备 原项目主要生产设备见下表： 表2-7 原项目主要设备清单 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 用途; 备注. 1; 制砖系统; 四型; 台; 1; 制砖; 已拆除，处置；不再使用. 2; 搅拌机; /; 台; 1; 原料混合; 已拆除，处置；不再使用. 3; 筒仓; 100t; 个; 1; 外购水泥 入场暂存; 已拆除，运至本次搬迁升级项目使用. - 原项目存在的环保问题 根据建设方提供资料，“陈兵免烧砖厂”相关建筑及设备已于2021年9月拆除，用地已经归还。根据现场踏勘，原用地无废水、固废等明显污染物遗留情况。 二、本次用地情况 本次“罗平荣桦免烧砖有限公司搬迁升级改造项目”另行选址于罗平县腊山街道学田村委会学田村。 根据建设方提供资料，该地块1994年~1998年作为324国道修建配套的砂石料场之一，开采、加工砂石料供324国道建设使用；1998年闭矿后用地归还学田村委会后闲置至今。 2019年6月，建设方与腊山街道学田居委会学田村民小组签订租用协议后，启动本项目建设。现已完成场地平整、生产车间厂房建设、制砖系统设备设备进场。后续主要为厂房封闭、环保设施完善等工作。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 |  | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量标准 项目位于罗平县腊山街道学田村委会学田村旁，属于环境空气二类区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准值见下表。 表3-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 颗粒物 (粒径小于等于10μm); 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 颗粒物 (粒径小于等于2.5μm); 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. （2）环境空气质量现状 本项目位于罗平县腊山街道学田村委会学田村旁，属于环境空气二类区，根据曲靖市生态环境局网站公开的《“十三五”圆满收官，罗平县全面打赢蓝天保卫战》（2021年1月11日），2020年罗平县区环境空气质量优良率达100%，全年环境空气质量均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，罗平县属于达标区。 项目特征污染物TSP本次环评委托云南厚望环保科技有限公司进行了环境空气质量现状监测，监测时间：2022年8月1日~8月4日，监测情况见下表。 表3-2 监测结果统计一览表 采样日期; 采样时间; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 标准值; 达标情况. 2022.08.01～2022.08.02; 02:00～次日02:00; 0.093; 0.3mg/m3; 达标. 2022.08.02～2022.08.03; 02:03～次日02:03; 0.076; 达标. 2022.08.03～2022.08.04; 02:06～次日02:06; 0.084; 达标. 根据以上监测及评价结果可知，评价区域内TSP能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值的要求。 2、地表水环境质量现状 （1）地表水质量标准 项目区附近地表水体为南侧的大干河，北侧的普妥小河，大干河、普妥小河下游均汇入多依河。《云南省水功能区划》（2014年修订版）并未对该段流域进行等级划分，因此大干河、普妥小河水质参照曲靖市省控断面多依河多依断面水质功能目标，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 标准值见下表。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅲ类标准值. 1; pH（无量纲）; 6～9. 2; DO≥; 5. 3; COD≤; 20. 4; BOD5≤; 4. 5; TP≤; 0.2（湖、库0.05）. 6; TN≤; 1.0. 7; NH3-N≤; 1.0. 8; 粪大肠菌群（个/L）; 10000. 9; 阴离子表面活性剂; 0.2. （2）地表水环境质量现状 根据曲靖市生态环境局发布的《2021年6月-2022年6月份地表水环境质量》，多依河多依断面全年监测水质为Ⅱ类及以上，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质量标准。 3、声环境质量现状 （1）声环境质量标准 项目所在区域为罗平县腊山街道学田村委会学田村旁，对照《罗平县声环境功能区划分方案》，项目区声环境质量执行1类区标准，即昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)。标准值见下表。 表3-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类; 时段. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. （2）声环境质量现状 本次环评委托云南厚望环保科技有限公司于2022年8月3日对项目区域声环境质量现状进行了监测。监测结果详见下表所示： 表3-5 声环境质量现状监测结果表 单位：dB（A） 环境噪声; Leq(A) 单位：dB（A）. 主要声源; 测点N1、N2、N3、N4：昼间、夜间均为环境噪声。. 检测时间; 2022.8.3. 测点编号; 检测点位; 昼间; 夜间. 检测时段; 测量值dB; 检测时段; 测量值dB. N1; 项目东厂界; 10:29～10:30; 46; 22:09～22:10; 40. N2; 项目南厂界; 10:35～10:36; 46; 22:15～22:16; 40. N3; 项目西厂界; 10:41～10:42; 45; 22:20～22:21; 38. N4; 项目北厂界; 10:48～10:49; 45; 22:26～22:27; 38. 由上表可知，项目范围内满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的限值要求。 4、生态环境现状 项目位于罗平县腊山街道学田村委会学田村旁，根据现场踏勘，项目用地原为砂石开采后形成的砂塘，本次用地范围位于原砂塘内，不新增扰动，用地范围内已无原生植被、野生动物。 |
| --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目环境保护目标情况见下表： 表3-6 主要环境保护目标一览表 类别; 保护 对象; 坐标; 方位; 距离(m); 规模; 保护级别. 经度(°); 纬度(°). 大气 环境; 学田村; 104.345719229; 24.888828580; 西; 465m; 240户，910人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 水环境; 大干河; /; /; 南; 405m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 普妥小河; /; /; 北侧; 650m; /. 声环境; 周围50m范围内无声环境敏感目标. 生态 环境; 项目位于罗平县腊山街道学田村委会原砂塘内，占地范围内无生态环境敏感目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期： 1、废气： 施工扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，即厂界颗粒物≤1.0mg/m3。 2、噪声： 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 二、营运期： 1、废气： ①颗粒物：项目厂界颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中无组织标准要求，标准值见下表： 表3-7 无组织排放标准 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 无组织排放监控位置; 标准来源. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）. ②食堂有烟：本项目厨房设1个灶头，使用液化气、电等清洁能源。食堂油烟执行《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模的相关要求，即最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化设施最低去除效率≥60%。 2、废水： 生产废水（养护用水、设备冲洗用水）收集经沉淀处理后回用于生产，不外排；生活污水经自建的隔油池、化粪池预处理后依托紧邻的“罗平常丰免烧砖有限公司”建设的污水处理站处理达标回用于生产线，不外排。本项目化粪池排口执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 表3-8 污水排入城镇下水道水质标准 单位：mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 浓度限值; 6.5~9.5; 500; 350; 400; 45; 8; 100. 3、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求，标准值见下表。 表3-9 项目噪声排放标准限值 类别; 厂界; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 1类; 厂界; 55; 45. 4、固废 ①一般固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。可回收部分回收利用，不可回收部分统一收集清运至园区垃圾收集处后，由环卫部门处置。 ②危险废物处理和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单）中的有关规定，妥善处理，不得形成二次污染。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： （1）废水：生产过程中产生的废水包含养护用水、设备冲洗用水，集经沉淀处理后回用于生产，不外排；生活污水依托项目紧邻的“罗平常丰免烧砖有限公司”建设的一体化污水处理设施处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中工艺与产品用水标准要求后，回用于生产线，不外排。不设总量控制指标。 （2）废气：无组织废气，颗粒物排放量为0.128t/a。 （3）固体废弃物：处置率100%。 |  |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境保护措施 ①施工期对空气环境影响的主要污染物为粉尘，项目的施工建设过程中，应在项目周围设置围挡、加强洒水降尘。 ②施工车辆在道路上运输材料会引起运输扬尘，应在运输过程中加盖篷布、定期清扫运输路面、洒水降尘。 2、水环境保护措施 ①施工期设备清洗废水进入施工现场沉淀池处理后，回用于项目内场地洒水抑尘，不外排。 ②项目南面约405m处有大干河，北侧650m处有普妥小河，施工过程中禁止在河内进行清洗车辆，倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物；禁止堆放、抛洒、焚烧物品等行为。 3、声环境保护措施 在施工过程中应该避免多台设备同时使用，施工期间必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。 4、固体废物处理措施 ①建筑垃圾分类收集、分类处置，定时清运至当地建设部门指定的地点处理，建筑垃圾的处置及管理应严格执行《关于规范城市建筑垃圾管理的实施办法（试行）》。 ②生活垃圾由施工现场设置的垃圾收集桶收集，并委托环卫部门定期清运处置。 5、生态环境保护措施 项目位于罗平县腊山街道学田村委会学田村旁，根据现场踏勘，用地范围内已无原生植被、野生动物。因此项目建设对周围生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、污染源核算 项目营运期的环境影响因素及保护措施从废气、废水、噪声、固体废弃物等方面展开分析。 1、废气 （1）污染源核算 项目所用能源为电能，大气污染物主要为生产排放的颗粒物，具体无组织废气排放量核算详见表4-1。 表4-1 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 砂石料装卸; 颗粒物; 厂房半封闭，仅预留车辆进出通道； 喷淋; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准; 1.0; 0.064; 0.0268. 2; 水泥筒仓; 颗粒物; 布袋除尘; 0.011; 0.0046. 3; 配料、搅拌; 颗粒物; 喷淋; 0.053; 0.0219. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.128; —. 各污染物产排核算过程如下所示： ①原料准备 砂石装卸扬尘：外购砂石采用厢式车辆进场后直接卸料至砂仓。砂石装卸扬尘参照《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学2017.37（10）：3699~3707）表3混凝土搅拌站各环节无控制措施扬尘排放因子中“粗骨料从卡车转运至堆场扬尘排放因子为0.0035kg/t（粗骨料）”，本项目砂石料年用量183927t/a，则装卸扬尘产生量为0.644t/a。在砂仓上部设置喷雾降尘设施，此外，砂仓位于半封闭厂房内进行，粉尘可自然沉降，采取以上措施后，粉尘排放量可减少90%，砂石料无组织排放粉尘量为0.064t/a。 水泥筒仓粉尘：外购散装水泥采用密闭罐车运输进场后气力输送至筒仓，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，作者J.A.奥里蒙G.A.久兹等编著张良壁编译）中装载（进出料）的源强0.12kg/t 物料，本项目水泥年用量18393t/a，则筒仓粉尘产生量为2.207t/a，呼吸口风量为1000m3 /h，布袋除尘器收尘效率以99.5%计算，则粉尘排放量为0.011t/a，排放浓度4.6mg/m3，呈无组织排放。 综上：项目砂石、水泥卸货、堆存时扬尘产排情况见下表。 表4-2 项目原料装卸、堆场扬尘产、排情况一览表 序号; 污染物; 产生量 t/a; 排放 方式; 去除效率; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h. 1; 砂石料装卸：颗粒物; 0.644; 无组织; 90%; 0.064; 0.0268. 2; 水泥筒仓：颗粒物; 2.207; 无组织; 99.5; 0.011; 0.0046. 合计; 2.851; 无组织; /; 0.075; /. ②投料粉尘 本项目水泥、砂石料按照配比加入搅拌机内，同时加水进行搅拌，搅拌机内混合物料呈湿料状态，搅拌过程基本不产生粉尘，仅在水泥、砂石料等物料落入搅拌机内时会产生少量的投料粉尘，参考《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》中的尘源排放因子为0.0026kg/t（粗细骨料），项目原料砂石、水泥、氧化铁红用量为202335t/a，则粉尘总产生量为0.526t/a。在进料过程中配合喷淋，则粉尘去除率90%，则有0.473t/a颗粒物沉降在搅拌机内回用，0.053t/a颗粒物呈无组织排放。 （2）污染控制措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018）中表27其他制品类工业排污单位无组织排放控制要求，项目无组织排放控制要求如下。 表4-3 本项目无组织排放控制要求 序号; 主要生产单元; 文件无组织控制要求; 本项目情况. 1; 原辅料制备; （1）粉状物料料场应采取封闭、半封闭料场（仓、库、棚），并采取抑尘措施；原煤、块石、粘湿物等料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆存物料高度的1.1倍；有包装袋的物料采取覆盖措施。 （2）原料均化应在封闭、半封闭料场（仓、库、棚）中进行； （3）粉状物料应密闭输送；其他物料应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施； （4）原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌、制备等工序，均应采用封闭式作业，并配备除尘设施。; ①直接外购粒径符合要求的砂石料，不在项目内进行粉碎、筛分； ②砂石料进场后直接卸料砂仓内，砂仓设置在半封闭厂房内，并配备雾化喷淋装置； ③外购散装水泥采用密闭罐车运输进场后气力输送至筒仓，筒仓呼吸口设置布袋除尘器，含尘废气经布袋除尘器处理后排放； ④ 生产车间进行半封闭，仅预留车辆进出通道。. 2; 其他要求; ①厂区道路应硬化，道路采取清扫、扫水等措施，保持清洁； ②厂区应设置车轮冲洗设施，或采取其他有效控制措施。; 项目厂区道路采取硬化措施，定期洒水、清扫。. 综上，项目采取的粉尘无组织控制措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018）中的相关无组织控制要求。 综上所述，通过上述大气污染防治措施后，本项目运营期间产生废气均能实现达标排放，采取的大气污染防治措施可行，对周边环境影响可接受。 （3）食堂油烟 项目内设一个食堂为职工提供午餐，食堂内设置2个灶头，厨房使用液化气、电能作为燃料，为清洁能源，食堂废气主要为少量油烟，且为间歇排放，经油烟净化器处理后通过高于屋顶1.5m的排气筒排放。 一般食堂食用油平均耗油系数以30g/d·人计，用餐人数以12人计，年工作300天，则食用油用量为360g/d、108kg/a。油烟和油的挥发量占总耗油量的2%，则油烟产生量为2.16kg/a，日高峰期以2h计，厨房安装油烟净化器，油烟去除效率不低于60%，风机风量为1200m3/h，则厨房饮食油烟排放情况见下表。 表4-4 厨房油烟产生及排放情况 污染源; 产生量（kg/a）; 产生速率（g/h）; 净化效率; 排放量（kg/a）; 排放速率（g/h）; 排放浓度（mg/m3）. 食堂厨房; 2.16; 3.6; 60%; 0.86; 1.44; 1.2. 根据上表可知，项目厨房油烟排放浓度为1.2mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)最高允许排放浓度2.0mg/m3，周围环境影响不大。 2、废水 （1）生产用水 ①拌合用水 根据建设单位提供资料，项目每日生产拌和用水量约为24.33m3，年生产300天，则拌合用水量约为7299m³/a。拌合用水全部进入产品，不产生废水。 ②养护用水 根据建设单位提供资料，项目养护用水每次1.5m³，每天3次，则养护用水约为4.5m³/d，1350m³/a。类比同类型项目，养护用水损耗量取95%，则废水产生量约为0.225m³/d，67.5m³/a，废水中污染物主要为SS，废水经沉淀后回用于生产，不外排。 ③设备冲洗用水 项目生产过程中设备冲洗用水主要为模具和搅拌机清洗用水，模具和搅拌机需每天清洗1次，根据建设单位提供的资料，模具和搅拌机清洗用水量为1m3/d、300m3/a，废水产生系数按0.8计，则模具和搅拌机清洗废水排放量为0.8m3/d、240m3/a。设备冲洗废水经收集沉淀后回用生产，不外排。 ④雾化除尘 项目在砂仓、加工区通过喷雾降尘装置加水喷雾降尘，根据建设单位提供的资料，喷雾降尘装置用水量约为0.5t/d，150t/a，此过程不会产生废水。 （2）生活污水 项目劳动定员12人，均在项目内食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）并结合当地实际，项目生活用水量取100L/人·d，则用水量为1.2m3/d，360m3/a，产污系数为0.8，则废水产生量为0.96m3/d，288m3/a，生活污水经自建的隔油池、化粪池处理后依托紧邻的“罗平常丰免烧砖有限公司”建设的一体化污水处理站处理达标后回用于生产，不外排。 （3）初期雨水 主要是收集厂内主要生产区域的初期雨水量，收集、沉淀后回用于生产，以免含高浓度悬浮物雨水进入附近地表水体造成污染。 初期雨水量参照《室外排水设计规范》中的控制径流污染时的调蓄量进行计算： W=10DFΨ， 其中：W：初期雨水（m3） D：单位面积调蓄深度4mm~8mm，本次环评按8mm计； F：汇水面积，hm2；按照0.3hm2计算； Ψ：径流系数，取0.9。 根据上式计算，厂区初期雨水约为21.6m3/次，在地势低洼处设置1个不小于25m3的初期雨水池，初期雨水收集、沉淀后回用于生产，不外排。 由于降雨的不确定性，初期雨水不计入项目水平衡。 综上，项目用水及废水产生情况见下表。 表4-5 项目用水及废水产生情况统计表 序号; 项目; 用水量; 废水产生量; 废水去向; 排放. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/a. 1; 拌合用水; 25.55; 7665; 0; 0; 进入产品; 0. 2; 养护用水; 4.5; 1350; 0.225; 67.5; 收集、沉淀处理后回用; 0. 3; 设备冲洗用水; 1; 300; 0.8; 240; 0. 4; 雾化除尘; 0.5; 150; 0; 0; 蒸发等损耗; 0. 5; 生活用水; 1.2; 360; 0.96; 288; 隔油池、一体化设施处理达标后回用于生产。; 0. 项目水量平衡图见下图。 图4-1 项目日水量平衡图 图4-2 项目年水量平衡图 （3）项目废水排放情况 项目采取雨污分流排水体制，初期雨水收集至雨水收集池，沉淀后回用于生产，不外排。 本项目生产过程中产生的回用水包含养护用水、设备冲洗用水、地面清洁用水，收集、沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经自建隔油池、化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） B级后，依托紧邻的“罗平常丰免烧砖有限公司”的污水处理站处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺与产品用水标准后回用于生产，不外排。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月11日）中附表1生活污染源产排污系数手册中第一部分城镇生活源水污染物产生系数（六区），生活污水中主要污染物为COD、氨氮、总磷、总氮、SS、动植物油产生浓度为COD为325mg/L、氨氮37.7mg/L、总磷4.28mg/L；SS、BOD5、动植物油类比城市生活污水产生浓度：SS 156mg/L，BOD5 200mg/L、动植物油10mg/L。 表4-6 项目生活污水污染物排放情况表 污染物名称; 废水; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植 物油. 产生浓度（mg/L）; ——; 325; 200; 156; 37.7; 4.28; 10. 产生量（t/a）; 288; 0.094; 0.058; 0.045; 0.011; 0.001; 0.003. 隔油池去除率; ——; ——; ——; ——; ——; ——; 60%. 化粪池去除率（%）; ——; 15%; 20%; 30%; 15%; ——; ——. 化粪池出口浓度（mg/L）; ——; 276.3; 160; 109.2; 32.0; 4.3; 4. 排放量（t/a）; 288; 0.080; 0.046; 0.031; 0.009; 0.001; 0.001. GB/T 31962-2015 B级：标准限值; ——; 500; 350; 400; 45; 8; 100. 是否达标; ——; 达标; 达标; ——; 达标; 达标; ——. 表4-7 废水类别、污染物及污染治理信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; pH、SS、COD、BOD5 、氨氮、 总磷、 动植物油、; “罗平常丰免烧砖有限公司”的一体化污水处理设施处理; 间断排放; 1; 隔油池、 化粪池; 隔油、 厌氧发酵; DW 001; —; 一般排放口. 表4-8 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口 地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放 去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度mg/L. 1; DW001; 104°21'9.4"; 24°53'25.3"; 288; 经管网排入“罗平常丰免烧砖有限公司”的一体化污水处理设施处理; 间断排放，排放期间流 量不稳定且无规律，但 不属于冲击型排放; /; 罗平常丰免烧砖有限公司 ：污水站; COD; 60. BOD5; 10. 氨氮; 10. 总磷; 1. 表4-9 废水污染物执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） B级; 500. 2; BOD5; 350. 3; 氨氮; 45. 4; 总磷; 8. 5; SS; 400. 6; 动植物油; 100. 7; pH; 6.5~9.5. 表4-10 项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 276.3; 0.265; 0.080. 2; BOD5; 160; 0.154; 0.046. 3; 氨氮; 32; 0.031; 0.009. 4; 总磷; 4.3; 0.004; 0.001. 5; SS; 109.2; 0.105; 0.031. 6; 动植物油; 4; 0.004; 0.001. 7; pH; 6.5~9.5; —; —. （3）项目污水处理设施合理性分析： 隔油池：根据工程分析，项目废水产生量约为0.96m3/d，厨房含油废水产生量按项目废水产生量的30%计，则厨房油污废水产生量为0.29m3/d，每天使用高峰期约1h，废水停留时间以20min计（根据《建筑给水排水设计标准》2019版，停留时间不低于10min），则隔油池的容积不低于0.1m3，环评建议设置隔油池容积不小于0.2m3。 化粪池：项目拟设1个化粪池，总容积为3m3，根据工程分析，项目废水生活污水0.96m3/d，根据《建筑给水排水设计标准》2019版，化粪池停留时间为12~24小时，本项目取化粪池停留时间为24小时，安全系数取1.2，则化粪池总有效容积不小于1.2m3。项目设置化粪池满足废水预处理要求。 （4）项目生活污水依托“罗平常丰免烧砖有限公司”处理可行性 水量：本项目主要为员工办公废水，产生量为0.96m3/d（288t/a），根据建设单位提供资料，与本项目紧邻的“罗平常丰免烧砖有限公司”的生活污水产生量为1.12m3/d（336t/a），则两家公司生活污水废水产生总量为2.08m3/d（624t/a），罗平常丰免烧砖有限公司拟建设1座处理量不小于3m3/d的地埋式污水处理设备，故罗平常丰免烧砖有限公司计划建设的地埋式污水处理设备可容纳本项目生活污水，依托可行。 水质：罗平常丰免烧砖有限公司拟建设的污水处理站为生活污水，本项目废水为生活污水，水质相近，废水污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、TP等，可生化性高，不涉及重金属，可满足罗平常丰免烧砖有限公司污水站的进水水质要求。 本项目与“罗平常丰免烧砖有限公司” 位置紧邻，二者同时建设，本项目废水预处理达标后经自建管网进入常丰公司污水站，且水量水质均满足标常丰污水站进水水质要求，则本项目生活污水依托“罗平常丰免烧砖有限公司”污水站处理是可行、可靠的。 （5）地表水环境影响结论 综上所述，常丰公司污水处理设备出口废水中各项污染物浓度均可达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺与产品用水标准，常丰公司免烧砖生产线拌合用水24.33t/d（7299/a），远大于污水站总废水量2.08t/d（624t/a），即本项目废水依托处置且不外排可行。因废水不外排，故项目对周边的大干河、普妥小河的水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目在运行过程中产生噪声的主要来源于成型主机系统、出板机及自动上板机等设备运行噪声，噪声声级范围在65～85dB(A)之间，本项目运营期主要设备噪声源强及治理措施见下表。 表4-11 项目主要噪声源一览表 声源 名称; 型号; 声源 源强/ dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/ dB（A）; 建筑物外 噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 成型主机系统; QT10-15; 83; 厂房隔声、减振; -5.78; -16.82; 2; 5; 69; 昼间连续; 10; 59; 1. 搅拌机; /; 70; -11.1; -16.59; 1; 3; 60.5; 10; 50.5; 1. 自动出板机; /; 65; -4.63; -11.34; 1; 7; 48.1; 10; 38.1; 1. 自动上板机; /; 65; -4.33; -17.54; 1; 3; 55.5; 10; 45.5; 1. 表4-12 噪声源强距离厂界距离一览表 设备名称; 距离厂界距离/m. 东; 南; 西; 北. 成型主机系统; 36; 10; 15; 48. 搅拌机; 38; 4; 12; 42. 自动出板机; 35; 7; 12; 45. 自动上板机; 36; 6; 13; 48. （2）预测模式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： ①点声源衰减公式： 式中：Lp（r）—距离声源r米处的声压级dB（A）； Lp（r0）—距离声源r0米处的声压级dB（A）； r—预测点距离声源的距离m； r0—监测点距离声源的距离m。 ②叠加公式： LA= 式中：Li——第i个声源在预测点的声级，dB（A）； LA——某预测点噪声总叠加值； n——声源个数。 ③预测模式： 噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下： LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv＝20lg（r/ro） Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为10dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8； Aexc——地面效应A声级衰减量dB； Amisc——附加A声级衰减量dB。 （3）厂界噪声影响预测结果及分析 表4-13 厂界噪声贡献值计算结果一览表 设备名称; 厂界噪声贡献值/dB（A）. 东; 南; 西; 北. 成型主机系统; 41.9; 53.0; 49.5; 39.4. 搅拌机; 28.4; 48.0; 38.4; 27.5. 自动出板机; 24.1; 38.1; 33.4; 21.9. 自动上板机; 23.9; 39.4; 32.7; 21.4. 项目建成后，各声源在厂界处噪声贡献值结果见下表所示： 表 4-14 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 点位; 贡献值; 标准; 达标情况. 昼间; 昼间. 厂界：东; 42.2; 55; 达标. 厂界：南; 54.4; 达标. 厂界：西; 50.2; 达标. 厂界：北; 40.1; 达标. 根据上述预测结果，项目运营期厂界昼间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；夜间不生产，对周围环境影响较小。 为了进一步降低设备运营噪声对周围环境的影响，建设单位应采取以下措施进行噪声控制： ①对设备安装橡胶减震垫、围挡等设施，降低噪声的产生值。 ②加强机械设备的运行维护，防止故障状态工作。 （4）对声环境保护目标的影响 项目周围50m范围内无声环境保护目标，对周围环境影响较小。 4、固体废物 （1）生活垃圾 本项目劳动定员12人，在项目内食宿。生活垃圾产生量按1kg/人计，则项目内共产生生活垃圾量为12kg/d，3.6t/a。集中收集后委托环卫部门定期清运。 （2）一般固废 粉尘： 根据工程分析，项目生产线收集的粉尘3.249t/a，均回用于生产作为原料使用，不外排。 废包装袋： 项目内使用的氧化铁红为外购袋装原料，每袋25kg，使用时会产生废包装袋，项目内氧化铁红使用量为15t，每个袋子重0.2kg，则项目内废包装袋产生量为120kg/a。 （3）危险废物 项目机械设备在维修过程中，可能会产生少量废机油，每年约产生20kg，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于国家危险废物名录中的HW08类废矿物油，其危废代码为900-214-08，收集、危废暂存间暂存后委托资质单位清运处置。 本项目固体废物产生及处理方式详见下表。 表4-15 固体废弃物产生及处理情况 序号; 名称; 分类编号; 产生量 t/a; 危险特性; 处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; 3.6; /; 委托环卫部门清运. 2; 废包装袋; 一般固废; 0.12; /; 委托环卫部门清运. 3; 生产车间 回收颗粒物; 一般固废; 3.249; /; 收集后作为原料返回生产使用. 4; 废机油; 危险废物HW08（900-214-08）; 0.2; T，I; 暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置. 合计; 7.169; —; 100%处置. （4）环境管理要求 危废间的建设管理应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行，环评要求建设方在建设及运行管理危险废物暂存间的过程中应注意以下几点： 1）危险废物暂存间选址及设计要求 A、选址应在地质结构稳定，地震烈度不超过 7 度的区域内。 B、地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。 C、必须要密闭建设，门口内侧设立围堰。 D、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 E、危废暂存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板； F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； G、危险废物暂存间的设计要防风、防雨、防晒。 2）危险废物贮存容器的相关要求 A、使用符合标准的容器盛装危险废物； B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的 C、装载危险废物的容器必须完好无损； 3）危险废物贮存设施的运行与管理要求 A、不得将不相容的废物混合或合并存放； B、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年，实行危险废物转移联单管理制度。 C、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上，项目区产生的固体废物进行分类收集、处置，均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目为“砼结构构件制造”，属于Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响分析。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，本项目为“其他行业”，属于Ⅳ类项目，无需开展土壤环境影响分析。 7、生态 项目位于罗平县腊山街道学田村委会学田村旁，根据现场踏勘，项目用地原为废弃的砂石料开采加工区（砂塘），本次建设位于原砂塘内，不新增扰动，用地范围内已无原生植被、野生动物。周边因此项目建设对周围生态环境影响较小。 8、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目风险物质为废机油。 （1）风险调查及评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量； Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 本项目危险物质为废机油，结合HJ169-2018附录B，危险物质Q值如下： 表4-16 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; 900-214-08; 0.2; 2500; 0.00008. 项目Q值∑; 0.00008. 由上表可知，本项目Q<1，环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。 表4-17 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单评价. 综上分析，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境风险识别 ①物质风险识别 表4-18 项目危险物质理化性质及毒性特征一览表 名称; 最大储量（t）; 理化性质; 危险特性; 物质风险辨识. 机油; 0.2; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，相对密度0.87，沸点260℃，闪点200~220℃，自燃点248℃。; 可燃液体，遇明火、高热可燃。; 燃烧、爆炸. ②生产设施风险识别 项目不涉及生产，风险主要来自贮存和使用过程。因此生产设施的风险识别主要包含贮存过程。 本项目危险废物在贮存及搬运过程中，由于受到撞击或受到日光暴晒等原因，盛放机油的容器有可能发生破损，从而造成危险废物泄漏。泄漏后易燃液体如遇明火会引发火灾。 （3）环境风险分析 项目机油在储存中发生火灾时，产生的有害气体易造成环境空气污染，发生火灾对人员伤害。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①机油及维修产生的废机油需有专门的房间储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 ② 应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。 ③灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。 通过上述措施，项目的危险、有害因素是可以控制和预防的。存在的风险是可以接受的。可以保证在风险状态下对周围的环境质量影响较小。综合分析，项目建设从环境风险角度分析可行。 （5）环境风险分析结论 项目运营过程中机油的存储存在一定的环境风险，企业在严格按照有关标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施，编制完善环境风险应急预案，并到相关部门备案的前提下，项目环境风险是可控的。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 罗平荣桦免烧砖有限公司搬迁升级改造项目. 建设地点; 云南省; 曲靖市; 罗平县; 腊山 街道; 学田村委会学田村旁. 地理坐标; 经度; 104°21′8.918″; 纬度; 24°53′26.285″. 主要危险物质及分布; 废机油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目危险废物在贮存及搬运过程中，由于受到撞击或受到日光暴晒等原因，盛放机油的容器有可能发生破损，从而造成危险废物泄漏。泄漏后易燃液体如遇明火会引发火灾。. 风险防范措施要求; ①机油及维修产生的废机油需有专门的房间储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 ② 应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。 ③灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无。. 对周边环境产生的风险较小。 二、环境监测计划 便于项目的环境管理，参照《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254—2022）中要求，现将本项目环境监测计划列于下表。 表4-20 环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 点数; 监测项目; 自行监测频率; 监测方法. 噪声; 厂界东、南、西、北面1m处各设1个监控点; 4; 连续等效A声级; 1次/半年; 按国家标准方法进行. 废气; 厂界外上风向1个点， 下风向厂界处3个点; 4; 颗粒物; 1次/年. 废水; 化粪池出口; 1; pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油; 1次/半年. 三、环保投资 项目总投资160万元，其中环保投资25.6万元，占总投资16%。环保投资见下表。 表4-21 项目环保投资估算一览表 序号; 投资名称; 投资（万元）; 备注. 施工期. 1; 废气; 定时清扫、洒水降尘; 0.5; 新增. 2; 固体废物; 经过施工单位收集收清运至指定的建筑垃圾存放点; 1; 新增. 运营期. 3; 废气治理; 生产车间车间：喷雾除尘; 0.5; 新增. 水泥筒仓：呼吸口布袋除尘器; 0.5; 新增. 砂仓、搅拌：喷淋. 食堂：油烟净化器; 0.3; 新增. 4; 废水治理; 雨污分流系统; 3; 新增. 隔油池1座，0.2m3; 0.2; 新增. 25m3初期雨水收集池，1座; 4; 新增. 3m3沉淀池，1座; 2; 新增. 3m3化粪池，1座; 2; 新增. 5; 噪声治理; 厂房隔声; 2.5; 新增. 6; 固废; 5m2危废暂存间，1间；需要防雨淋、防流失、防渗漏，设置危险废物标识牌，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，基础防渗采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，建筑材料必须与危险废物相容。; 4; 新增. 垃圾桶4个; 0.1; 新增. 7; 地下水; 厂房区域水泥硬化; 5. 合计; 25.6; -. 四、环境保护竣工验收内容 项目建成后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展自主环保验收。“三同时”竣工验收内容，见下表。 表4-22 环境保护竣工验收一览表 名称; 验收对象; 环保设施、措施; 处理效果及验收标准. 废水; 养护用水; 设置1个3m3沉淀池收集生产废水，经沉淀处理后回用于生产; 不外排. 设备冲洗用水. 初期雨水; 雨污分流系统； 设置1个不小于25m3雨水收集池收集初期雨水，经沉淀处理后回用于生产. 生活污水; 隔油池1个，0.2m3； 化粪池1个，3m3；; 生活污水经隔油池、化粪池预处理后经紧邻的“罗平常丰免烧砖有限公司”的污水处理站处理达标后回用于生产。. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、设备减震; 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准. 大气; 颗粒物; 厂房封闭；; 厂界达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值要求. 生产车间喷雾除尘. 砂仓、搅拌喷淋. 水泥筒仓：呼吸口布袋除尘器. 固废; 生活垃圾; 收集后委托环卫部门定期清运; 处置率100%. 生产车间收集的颗粒物; 定期清理收集后回用于生产. 废机油; 收集、危废暂存间暂存后委托资质单位清运处置. 地下水; 厂房区域; 地面硬化; 影响较小. 环境管理; 1、加强环保设备设施日常维护及监控工作，保证正常运行。 2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。 3、建立、健全环保规章制度。. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产厂房 | 颗粒物 | 厂房封闭，搅拌喷淋 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值 |
|  | 料棚 |  |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODcr、BOD5、SS、 氨氮、 总磷、动植物油 | 经自建的隔油池、化粪池预处理后依托紧邻的“罗平常丰免烧砖有限公司”的污水处理站处理达标后回用于生产，不外排 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准要求 |
|  | 养护废水、 设备清洗废水 | SS | 收集、沉淀后回用于生产 | — |
|  | 初期雨水 | SS | 收集、沉淀后回用于生产 | — |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 产噪设备置于厂房内、合理布局，设备基础减震、距离衰减。 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 项目生活垃圾、废包装袋集中收集后委托环卫部门定期清运； 生产车间颗粒物收集后全部作为原料回用于生产； 废机油收集、危废暂存间暂存后委托资质单位清运处置。 固体废物处置率为100%。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间：应进行防渗处理，采用厚度为200mm厚的水泥材料或其它防渗材料，确保渗透系数小于1.0×10-10cm/s，防止废机油等危废下渗污染地下水和土壤环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目周边主要为农作物，项目运行后保证污染物达标排放，对生态环境无较大影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①机油及维修产生的废机油需有专门的房间储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 ② 应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。 ③灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作，保证污水处理设施正常运行。 2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。 3、建立、健全生产环保规章制度。 4、严格在岗人员操作管理。 |  |  |  |

# 六、结论

通过对项目所在地区的环境影响评价以及对项目产生的环境影响分析，认为本项目在认真落实设计方案及环评中提出的环保措施后，项目产生的污染物可得到有效控制，符合达标排放，总量控制原则，项目建设不会降低当地环境功能，对区域环境影响不大。 因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，从环境影响的角度评价，项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | — | — | — | 0.128 | — | 0.128 | +0.128 |
| 废水 | —— | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | — | — | — | 3.6 | — | 3.6 | +3.6 |
|  | 废包装袋 | — | — | — | 0.12 | — | 0.12 | +0.12 |
|  | 生产车间收集的颗粒物 | — | — | — | 3.249 | — | 3.249 | +3.249 |
|  | 废机油 | — | — | — | 0.2 | — | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①