附件4

城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第1季度）

| 序号 | 采样点 名称 | 采样 时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯 （mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 罗平县青草塘居委会 | 2023年 01月31日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 0.64 | 无异臭异味 | 无 | 0.82 | 0.55 | ---- |
| 2 | 罗平县 第三中学 | 2023年 01月31日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 5 | 0.82 | 无异臭异味 | 无 | 0.75 | 0.74 | ---- |
| 3 | 罗平县 工商银行 | 2023年 01月31日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 0.81 | 无异臭异味 | 无 | 0.91 | 0.72 | ---- |
| 4 | 罗平县 金花玉湖 | 2023年 01月31日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 0.59 | 无异臭异味 | 无 | 1.06 | 0.65 | ---- |
| 5 | 罗平县国土资源局 | 2023年 01月31日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | < 0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.15 | 0.63 | ---- |
| 6 | 罗平县 二堡厂 | 2023年 01月31日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 0.70 | 无异臭异味 | 无 | 1.08 | 0.79 | ---- |
| 7 | 罗平县 四方井 | 2023年 01月31日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | < 0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.15 | 0.58 | ---- |

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：  罗平县疾病预防控制中心                   填报人： 马成龙

单位负责人：朱凯                                        填报时间：2022年03月22日